A támogatással megvalósuló beruházásokkal szembeni műszaki elvárások:

Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz,

- amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak;

- amelyhez a pályázó legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel;

- amely nem a pályázatban benyújtott tervezői költségvetés és tervezői kivitelezési műszaki leírásnak megfelelően készült;

- vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;

- amely állékonysági problémával rendelkező épülethez kapcsolódik;

A statikai szakvéleménynek tartalmaznia kell a pályázattal érintett épület megfelelő állékonyságára vonatkozó, a készítő megállapításaival alátámasztott statikusi nyilatkozatot. A nyilatkozat az Épületfenntartási K+ F KFT. Alapítvány által létrehozott a panelos épületek adatait tartalmazó számítógépes adatbázis szükség szerinti felhasználásával készülhet, különös tekintettel a csomópontokra,  és a felújítás során az eltakarásra kerülő elemekre.

Energetikai elvárások:

A szigetelt szerkezetek és a szigetelt, vagy cserélt külső nyílászárók hőátbocsátási tényezőjének (U) értéke feleljen meg az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. melléklet I. pontjában szereplő előírásoknak. Az egyes határolószerkezetek hőátbocsátási tényező értékének meghatározásakor a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2. melléklet II. pontjában leírtak alapján kell eljárni.

Felhívjuk a tervezők figyelmét, hogy a tervezés során törekedjenek a rendszerben történő anyag felhasználásra.

A hőátbocsátási tényező követelményértékei:

| Épülethatároló szerkezet | A hőátbocsátási tényező követelményértéke U W/m2K |
| --- | --- |
| Külső fal | 0,45 |
| Lapostető | 0,25 |
| Padlásfödém | 0,30 |
| Fűtött tetőteret határoló szerkezetek | 0,25 |
| Alsó zárófödém árkád felett | 0,25 |
| Alsó zárófödém fűtetlen pince felett | 0,50 |
| Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) | 1,60 |
| Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) | 2,00 |
| Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2 | 2,50 |
| Homlokzati üvegfal | 1,50 |
| Tetőfelülvilágító | 2,50 |
| Tetősík ablak | 1,70 |
| Homlokzati üvegezetlen kapu | 3,00 |
| Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó | 1,80 |
| Fűtött és fűtetlen terek közötti fal | 0,50 |
| Szomszédos fűtött épületek közötti fal | 1,50 |
| Talajjal érintkező fal 0 és -1 m között | 0,45 |
| Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető) | 0,50 |

A követelményérték határolószerkezetek esetében „rétegtervi hőátbocsátási tényező”, amin az adott épülethatároló szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője értendő: ha tehát a szerkezet, vagy annak egy része több anyagból összetett (pl. váz- vagy rögzítőelemekkel megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak, stb), akkor ezek hatását is tartalmazza.

A nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés távtartói stb. hatását is tartalmazó hőátbocsátási tényezőt kell figyelembe venni.

Az ablakok és erkélyajtók légáteresztése az MSZ EN 12207:2001 szabvány szerinti 4. osztályba essen, azonban legfeljebb 4 emelet magasságig, illetve középen felnyíló szerkezetek esetében a 3. osztály is megengedett.

A fentiekben ismertetett hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó előírásokat nem kielégítő pályázatok nem támogathatók.

A tervezett energia-megtakarítás mértékére vonatkozó számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2. melléklete szerint kell elkészíteni. A számításnál a rendelet fűtés primer energia igényére és a melegvízellátás primer energia igényére vonatkozó VI. és VII. pontokat kell figyelembe venni.

A számításoknak igazolniuk kell a pályázott munkákkal tervezett összes és fajlagos energia-megtakarítást. A mellékelendő számításokon rögzíteni kell a készítő nevét, végzettségét, lakcímét, vagy munkahelye nevét és annak címét, telefonszámát. A számítások csak akkor fogadhatók el, ha azt a készítő aláírta és megfelelő szakmai jogosultsággal rendelkezik